	Антенна «Антей-905»
НАЗНАЧЕНИЕ
Антенна на магнитной основе предназначена в качестве усиливающей приемно-передающей антенны для радиотелефонов и систем сотовой связи и прочего оборудования  работающая в частоте 872-960/1710-1885 МГц. 

Использование антенны позволяет значительно повысить качество передаваемого и принимаемого сигнала и соответственно увеличить скорость приема-передачи данных, а так же улучшить качество связи.
УСТАНОВКА
1. Проверить, что оборудование, к которому будет подключаться антенна, выключено.
2. Убедиться, что разъем установленный на кабеле антенны соответствует разъему на оборудовании.
3. Подключить антенну при помощи разъема, установленного на кабеле антенны к оборудованию.
4. Установить антенну вертикально на любой (желательно металлической) поверхности (на крыше автомобиля, на балконе, на корпусе оборудования).
5. Включить оборудование.
6. Убедиться, что включенное оборудование нормально функционирует.


	ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.  Рабочий диапазон частот        872-960/1710-1885МГц
2.  Усиление
                 5 dB
3.  Входное сопротивление            50 Ом
4.  Поляризация
                 вертикальная
5. К.С.В.
                 1,9:1
6.  Максимальная входная мощность 20 ВТ
7. Магнитная база                            50мм
   8. Стандарты:                                 GSM900/1800
   9. Длина кабеля                              1,5 м
  10. Тип разъема                               FME, SMA
КОМПЛЕКТНОСТЬ

   В комплект поставки входят:

   1. Антенна на магнитном основании

   2. Резиновая подошва

   3. Кабель 

   4. Разъем

            УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

   Антенна предназначена для эксплуатации в диапазоне                  температур -35 до +50 градусов С. Не подвергать антенну ударам и механическому воздействию.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при   соблюдении потребителем правил установки и эксплуатации.

  Гарантийный срок 1 год со дня продажи. 

  В случае обнаружения заводского дефекта антенна подлежит обмену
Производитель: ООО «Антей-сервис»,Россия, г.Тверь пгт.Сахорово, ул.Василевского, д. 2 б


