# Изготовлено в России.

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-2,0А

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423 www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

Источник электропитания БП-12 2,0А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12,2В, током не более 2,0А. Перед эксплуатацией БП-12-2,0А  необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-2,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

1. Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   30 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,2 В + 0,2В

Выходной ток при круглосуточной работе …………..………………………………2,0 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….125х75х60

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,275 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ

2. Комплект поставки.   Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-2,0А  в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить самостоятельно. Осторожно! Внутри блока высокое напряжение, не разбирать!

# Изготовлено в России.

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-2,0А

Сертификат №  RU C-RU.АЛ32.В.01423  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

# Источник электропитания БП-12 2,0А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12,2В, током не более 2,0А. Перед эксплуатацией БП-12-2,0А  необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-2,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   30 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,2 В + 0,2В

Выходной ток при круглосуточной работе …………..………………………………2,0 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….125х75х60

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,275 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-2,0А  в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить самостоятельно. Осторожно! Внутри блока высокое напряжение, не разбирать!

# Изготовлено в России.

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-2,0А

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

# Источник электропитания БП-12 2,0А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12,2В, током не более 2,0А. Перед эксплуатацией БП-12-2,0А  необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-2,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

1. Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   30 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,2 В + 0,2В

Выходной ток при круглосуточной работе …………..………………………………2,0 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….125х75х60

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,275 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ

2. Комплект поставки.   Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-2,0А  в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить самостоятельно. Осторожно! Внутри блока высокое напряжение, не разбирать!

# Изготовлено в России.

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ БП-12-2,0А

Сертификат № RU C-RU.АЛ32.В.01423  www.teleinformsvyaz.ru tis1989@yandex.ru

# Источник электропитания БП-12 2,0А предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12,2В, током не более 2,0А. Перед эксплуатацией БП-12-2,0А  необходимо ознакомиться с данным паспортом.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы: интервал температур от +5 С до +40 С,      относительная влажность воздуха до 80%, БП-12-2,0А  имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

1.Технические данные.

# Номинальное переменное напряжение сети……………………………………     140-240 В

# Частота  ……………………………………………………………………………….50 Гц

## Номинальный потребляемая  от сети мощность…………………………………   30 Вт

Выходное напряжение ………… ……………………………………………………12,2 В + 0,2В

Выходной ток при круглосуточной работе …………..………………………………2,0 А

Габаритные размеры………………………………………………………………….125х75х60

Класс защиты от поражения эл. током……………………………………………....2

Вес, не более……….………………………………………………………………….0,275 кг

Напряжение пульсаций  на выходе, не более …………………………….………...100 мВ

2. Комплект поставки.

Блок питания- 1шт. Паспорт- 1 шт. Упаковка- 1 шт.

3. Указания по технике безопасности.

Запрещается включать БП-12-2,0А  в сеть при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке. Замену плавкой вставки запрещается производить самостоятельно. Осторожно! Внутри блока высокое напряжение, не разбирать!

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-2,0А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться индикатор. При подключении к источнику питания БП-12-2,0А соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-2,0А имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

5. Правила хранения.

БП-12-2,0А  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре

от +5С до +40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12-2,0А в течение

1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-12-2,0А вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации

(см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-12-2,0А вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь» 199178,  г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-2,0А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться индикатор. При подключении к источнику питания БП-12-2,0А соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-2,0А имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

5. Правила хранения.

БП-12-2,0А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре

от +5С до +40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12-2,0А в течение

1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-12-2,0А вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации

(см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-12-2,0А вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь»  199178,  г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-2,0А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться индикатор. При подключении к источнику питания БП-12-2,0А соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-2,0А имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

5. Правила хранения.

БП-12-2А следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре

от +5С до +40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12-2,0А в течение 1 года

с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-12-2,0А вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации

(см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-12-2,0А вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь»    199178,   г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации.

Для проверки работоспособности БП-12-2,0А  вставить штепсельную вилку сетевого шнура в розетку питающей сети, при этом должен засветиться индикатор. При подключении к источнику питания БП-12-2,0А соблюдайте полярность.  Блок питания предназначен для работы внутри помещений. БП-12-2,0А имеет внутреннюю электронную защиту от короткого замыкания.

5. Правила хранения.

БП-12-2,0А  следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре

от +5С до +40 С и относительной влажности воздуха до 80 % в упаковке поставщика.

6. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока БП-12-2,0А в течение 1 года

с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- Выхода из строя БП-12-2,0А вследствие несоблюдения инструкций по эксплуатации

(см. токи нагрузки).

- Выход из строя БП-12-2,0А вследствие механических повреждений.

7. Изготовитель.

ПК «Телеинформсвязь»   199178,  г. Санкт-Петербург,  В.О., 7 линия, 80, к. 2

Т/факс (812) 325-63-08, тел. 323-85-34

Дата выпуска___________________________________________________

Дата продажи___________________________________________________

Продавец ______________________________________________________